INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

dla kierowcy i operatora dystrybutora ACP

podczas zagazowywania pomieszczeń (kontenerów) i usypiania zwierząt przy pomocy dwutlenku węgla z butli

Procedura usypiania zwierząt przy użyciu dwutlenku węgla wraz z przynależnymi instrukcjami została opracowana przez zespół ACP Polska Sp. z o.o. pod kierownictwem Wiesława Białkowskiego, jest własnością firmy, podlega prawom autorskim i poza jego wykorzystaniem zgodnie z przepisami, żadna część tej pracy nie może być powielana bez pisemnej zgody wydawcy.

Inspekcja Weterynaryjna otrzymała zgodę na wykorzystanie tej procedury oraz przypisanych do niej instrukcji i umieszczenie w Polskim Weterynaryjnym Planie Gotowości Zwalczania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków HPAI-PLAN oraz Rzekomego Pomoru Drobiu ND-PLAN.

Wprowadzenie.

Dwutlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Kiedy płynny CO2 jest rozprężany do ciśnienia atmosferycznego, tworzy białą chmurę śniegową CO2, co może pozostawić szron na przedmiotach, z którymi wejdzie w kontakt.

Wdychanie niskich stężeń CO2 może spowodować zawroty głowy, a wdychanie dużych stężeń może doprowadzić do utraty przytomności lub śmierci.

Gazowy dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, dlatego przemieszcza się do pomieszczeń nisko położonych np. piwnice. W tego typu pomieszczeniach, w przypadku używania CO2 powinna być zainstalowana wymuszona wentylacja. Kiedy duże ilości CO2 zostaną przypadkowo uwolnione, należy się ewakuować z danego obszaru najszybciej jak to jest możliwe, a obszar ten musi zostać dokładnie wentylowany.

Nie należy nigdy wchodzić do zamkniętej przestrzeni, w której znajduje się CO2 bez założenia maski oddechowej połączonej z aparatem świeżego powietrza.

Miejsce pracy: udział w akcji usypiania zwierząt w miejscach wyznaczonych przez Głównego Inspektora Weterynarii i pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii wyznaczonego przez niego.

- Przepisy ogólne.

  - Dystrybutor ACP otrzyma od władz lokalnych lub Powiatowego Lekarza Weterynarii    oficjalne zawiadomienie na piśmie o zamiarze usypiania zwierząt (drobiu) w indywidualnych gospodarstwach.

  - Dystrybutor ACP w porozumieniu z ACP Polska Sp. z o.o. kieruje zestaw samochodowy z kierowcą i operatorem oraz butlami z CO2 w paletach do wyznaczonego miejsca.

  - Udział w akcji zagazowania zwierząt bierze przeszkolony operator dystrybutora, a kierowca dowozi sprzęt do wyznaczonego miejsca jak najbliżej terenu akcji.

  - Wykaz służb współpracujących w akcji:

- Powiatowy Lekarz Weterynarii (koordynator akcji)

- Zawodowa Straż Pożarna

- Właściciel gospodarstwa

1.5. Wykaz niezbędnego sprzętu

- samochód ciężarowy z butlami z CO2 w paletach

- wąż ciśnieniowy do opróżniania butli

- wózek dwukołowy do przewożenia pojedynczych butli lub wózek widłowy do

przewiezienia palety z butlami

- ubrania ochronne foliowe z kapturem i rękawicami

- opryskiwacz ogrodowy z odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym

( w przypadku braku możliwości wykonania dezynfekcji przez Straż Pożarną )

- Przygotowanie do akcji zagazowania pomieszczeń ( pojemników) ze zwierzętami.

  - Operator otrzymuje instruktaż od koordynatora akcji i wpisuje się na listę osób

uczestniczących w akcji.

  - Operator uzgadnia z koordynatorem ilość CO2 potrzebną do zagazowania

pomieszczenia lub pojemnika ze zwierzętami.

  - Operator ubiera się w ubranie ochronne i przemieszcza przy pomocy wózka

odpowiednią ilość butli rozładowanych przez kierowcę do wyznaczonego

miejsca w strefie akcji.

Pomieszczenie lub pojemnik ze zwierzętami musi być wcześniej dokładnie

uszczelniony przez właściciela gospodarstwa.

- Zagazowanie pomieszczeń (pojemników) ze zwierzętami.

  - Operator wkłada wąż ciśnieniowy do przygotowanego otworu w ścianie

pomieszczenia lub pojemnika zabezpieczając go trwale linką do ściany

pomieszczenia, aby zapobiec jego wysunięcie się.

  - Końcówkę gwintowaną węża przykręca do zaworu butlowego (przy zastosowaniu

butli z rurkami wgłębnymi) lub do reduktora (przy zastosowaniu butli bez rurek

wgłębnych). Jeśli butle nie znajdują się w palecie należy je zabezpieczyć przed

przewróceniem.

  - Po uszczelnieniu otworu wokół węża operator otwiera zawór butlowy i zagazowuje

pomieszczenie. Przy użyciu większej ilości butli z CO2, operator zmienia przyłącze

węża z opróżnionej butli do kolejnej pełnej.

  - Po opróżnieniu wyznaczonej ilości CO2 operator czeka na decyzję koordynatora,

a po stwierdzeniu skuteczności zagazowania (po 15 minutach), demontuje wąż

i przygotowuje całość używanego sprzętu do dezynfekcji.

- Zakończenie akcji zagazowania.

  - Na polecenie koordynatora akcji przedstawiciel Straży Pożarnej lub gospodarza

Obiektu przeprowadzają wietrzenie pomieszczenia lub pojemnika poprzez otwarcie drzwi, okien, włazu lub włączenie wentylacji jeśli jest taka możliwość.

  - Operator przekazuje całość użytego sprzętu do dezynfekcji.

Dezynfekcję przeprowadza pracownik Straży Pożarnej. Jeśli w akcji nie brała udziału

Straż Pożarna, operator przeprowadza dezynfekcję sprzętu przy pomocy opryskiwacza z przygotowanym środkiem dezynfekcyjnym.

  - Po dezynfekcji operator opłukuje sprzęt wodą i dostarcza w okolice samochodu, gdzie

kierowca ładuje go na samochód.

  - Operator przekazuje ubranie ochronne do likwidacji.

- Zagadnienia bhp.

  - Operator wykonujący czynności na terenie objętym akcją musi być ubrany

w polipropylenowy kombinezon ochronny z kapturem, maskę p-pyłową

i rękawice ochronne.

5.2. Wąż ciśnieniowy w trakcie opróżniania butli musi być trwale zabezpieczony linką

do ściany pomieszczenia, a butle zabezpieczone przed przewróceniem lub

przemieszczeniem.

  - Przed rozpoczęcie akcji należy określić kierunek wiatru, a trakcie wentylacji

pomieszczenia odsunąć się w kierunku nawietrznym.

  - Na terenie akcji nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.

Instrukcję opracował:

Wiesław Białkowski

ACP Polska Sp. z o.o.